| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 6-я Жерновская ул., дом 9 6-я Жерновская ул., дом 7 2-я Жерновская ул., дом 2/4 6-я Жерновская ул., дом 17 | Проведение мероприятий по снижению теплопотерь: утепление чердаков, дверных блоков в подъезды, в подвалы |  |  |  |  | в меж- отопит. период (май - сент.) |  |
| 7. |  | Регулировка оконных блоков, проверка закрытия |  |  |  |  | ежедневно |  |
| 8. |  | Обеспечение автоматического закрывания дверей, контроль работоспособного состояния, своевременный ремонт |  |  |  |  | ежедневно |  |
| II. ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Коммуны, дом 61 | Замена ламп накаливания в подвалах и тех. помещениях на светодиодные лампы | 20 шт. | 4000 руб. | 52,8 кВт | 1 год 8 мес. | 01.07.2020г. |  |
| 2. |  | Замена сгоревших светодиодных ламп в общих коридорах и на лестницах | 5 шт. | 1000 руб. |  |  |  |  |
| 3. |  | Замена перегоревших датчиков движения, акустических датчиков | 1 шт. | 1500 руб. |  |  |  |  |
| 4. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| 5. | Паркинг (ул. Коммуны, д. 61) | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы | 47 шт. | 9400 руб. | 1 535 кВт | 1,6 мес. | 01.05.2020г. |  |
| 6. |  | Замена сгоревших светодиодных ламп |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 19-24% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 2-я Жерновская ул., дом 29, корп.1 | Замена ламп накаливания в подвалах и тех. помещениях на светодиодные лампы | 15 шт. | 3000 руб. | 39,6 кВт | 1 год 8 мес. | 01.09.2020г. |  |
| 8. |  | Замена сгоревших светодиодных ламп в общих коридорах и на лестницах | 2 шт. | 400 руб. |  |  |  |  |
| 9. |  | Замена перегоревших датчиков движения, акустических датчиков | 1 шт. | 1500 руб. |  |  |  |  |
| 10. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 8-10% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2-я Жерновская ул., дом 28 | Замена ламп накаливания в подвалах и тех. помещениях на светодиодные лампы | 8 шт. | 1600 руб. | 21,1 кВт | 1 год 7 мес. | 01.09.2020г. |  |
| 12. |  | Замена сгоревших светодиодных ламп в общих коридорах и на лестницах | 5 шт. | 1000 руб. |  |  |  |  |
| 13. |  | Замена перегоревших датчиков движения, акустических датчиков | 2 шт. | 3000 руб. |  |  |  |  |
| 14. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 30-36% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 2-я Жерновская ул., дом 26, корп. 2 | Монтаж светодиодных светильников на лестницах | 8 шт. | 8000 руб. |  |  | 01.06.2020г. |  |
| 16. |  | Замена сгоревших светодиодных ламп в общих коридорах и на лестницах | 8 шт. | 1600 руб. |  |  |  |  |
| 17. |  | Замена перегоревших датчиков движения, акустических датчиков | 1 шт. | 1500 руб. |  |  |  |  |
| 18. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Подключение аварийного освещения на фотоэлемент |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 14-18% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 2-я Жерновская ул., дом 25 | Замена ламп накаливания в подвале на светодиодные лампы | 10 шт. | 2000 руб. | 26,4 кВт | 1 год 8 мес. | 01.03.2020г. |  |
| 21. |  | Замена сгоревших светодиодных ламп в общих коридорах и на лестницах | 6 шт. | 1200 руб. |  |  |  |  |
| 22. |  | Замена перегоревших датчиков движения, акустических датчиков | 1 шт. | 1500 руб. |  |  |  |  |
| 23. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 24-28% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 2-я Жерновская ул., дом 23 -2- | Замена ламп накаливания в подвалах и тех. помещениях на светодиодные лампы | 8 шт. | 1600 руб. | 21,1 кВт | 1 год 7 мес. | 01.09.2020г. |  |
| 25. |  | Замена сгоревших светодиодных ламп в общих коридорах и на лестницах | 3 шт. | 600 руб. |  |  |  |  |
| -1- |  | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 26. |  | Замена перегоревших датчиков движения, акустических датчиков | 2 шт. | 3000 руб. |  |  |  |  |
| 27. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 23-26% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 6-я Жерновская ул., дом 19 | Замена ламп накаливания в подвалах и тех. помещениях на светодиодные лампы | 8 шт. | 1600 руб. | 21,1 кВт | 1 год 7 мес. | 01.09.2020г. |  |
| 29. |  | Замена сгоревших светодиодных ламп в общих коридорах и на лестницах | 5 шт. | 1000 руб. |  |  |  |  |
| 30. |  | Замена перегоревших датчиков движения, акустических датчиков | 2 шт. | 400 руб. |  |  |  |  |
| 31. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 21-25% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 6-я Жерновская ул., дом 9 | Замена ламп накаливания в подвалах и тех. помещениях на светодиодные лампы | 8 шт. | 1600 руб. | 21,1 кВт | 1 год 7 мес. | 01.09.2020г. |  |
| 33. |  | Замена светильников и сгоревших светодиодных ламп в общих коридорах и на лестницах | 12 шт. | 8800 руб. | 400 к Вт |  | 01.08.2020г. |  |
| 34. |  | Замена перегоревших датчиков движения, акустических датчиков | 2 шт. | 400 руб. |  |  |  |  |
| 35. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 19-21% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 6-я Жерновская ул., дом 7 | Замена сгоревших светодиодных ламп в общих коридорах, лестницах, в подвале и тех. помещениях | 5 шт. | 1000 руб. |  |  | 01.08.2020г. |  |
| 37. |  | Замена сгоревших датчиков движения, акустических датчиков | 3 шт. | 600 руб. |  |  |  |  |
| 38. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 24-28% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 39. | 2-я Жерновская ул., дом 2/4 | Замена сгоревших светодиодных светильников в общих коридорах, лестницах, в подвале и тех. помещениях | 2 шт. | 3000 руб. |  |  |  |  |
| 40. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 18-21% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 6-я Жерновская ул., дом 17 | Замена сгоревших светодиодных светильников в общих коридорах, лестницах, в подвале и тех. помещениях | 6 шт. | 6500 руб. |  |  |  |  |
| 42. |  | Контроль за работой и регулировкой фотоэлемента | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  | 9-11% |  |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес объекта | Проводимые мероприятия | Кол-во, объем | Достигаемый эффект |  | Доля ожидаемого эффекта от общей экономии | Срок исполне- ния | Отметка об исполнении |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |  | -6- | -7- | -8- |
| 1. | ул. Коммуны, дом 61 -2- | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческих узлов учета | 2 шт. СПТ-943.1 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| 2. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регулировки расхода теплоносителя в соответствии с темпер. наружного воздуха | 2 шт. ECL, Comfort | эффективное использование энергоресурсов |  | 15-20% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| 3. |  | Балансировка системы отопления | 106 ст. | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО. |  | 5% | 1 раз в год |  |
| 4. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 7,5 м3 | увеличение тепловой производительности систем ГВС и СО |  | 10-15% | 1 раз в год |  |
| 5. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 2000 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке СО и ГВС |  | 6-8% | 1 раз в год |  |
| -1- |  | -3- | -4- | -5- |  | -6- | -7- | -8- |
| 6. |  | Промывка теплообменников, грязевиков | 3шт./ 16 шт. | увеличение тепловой произво- дительности теплообменников |  | 10-11% | 1-2 раза в год |  |
| 7. |  | Своевременный ремонт и замена запорной арматуры на внутридомовых сетях | 236 шт. | снижение потерь теплоносителя и затрат на устранение аварий |  | 2-3% | ежемесячно |  |
| 8. |  | Включение, отключение приборов отопле- ния в местах общего пользования в зависи-мости от температуры наружного воздуха | 31 радиатор | экономия теплопотребления |  | 2-3% | ежемесячно |  |
| 9. |  | Мониторинг работы узла контроля за параметрами тепловой сети (Комунны д. 61, 2-я Жерновская ул.: дома 29к.1, 25, 23) | 1 узел |  |  |  | ежедневно |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  |  | 25-30% |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2-я Жерновская ул., дом 29, корп.1 | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческих узлов учета тепловой энергии с блоками дистанционной связи | 2 шт. СПТ-943 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| 11. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регулировки расхода теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха | 2 шт. ECL, Comfort | эффективное использование энергоресурсов |  | 15-20% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| 12. |  | Балансировка системы отопления | 50 ст. | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО. |  | 5% | 1 раз в год |  |
| 13. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 6,7 м3 | увеличение тепловой производительности систем ГВС и СО |  | 8-10% | 1 раз в год |  |
| 14. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 950 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке СО и ГВС |  | 3-5% | 1 раз в год |  |
| 15. |  | Промывка теплообменников, грязевиков | 3 шт./ 16 шт. | увеличение тепловой производительности теплообменников |  | 10-15% | 1-2 раза в год |  |
| 16. |  | Своевременный ремонт и замена запорной арматуры на внутридомовых сетях | 100 шт. | снижение потерь теплоносителя и затрат на устранение аварий |  | 2-5% | ежемесячно |  |
| 17. |  | Включение, отключение приборов отопле- ния в местах общего пользования в зависи-мости от температуры наружного воздуха | 12 радиаторов | экономия теплопотребления |  | 2-5% | ежемесячно |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  |  | 28-30% |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |  | -6- | -7- | -8- |
| 18. | 2-я Жерновская ул., дом 28 | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческих узлов учета тепловой энергии с блоками дистанционной связи | 2 шт. СПТ-943 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| 19. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регулировки расхода теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха | 2 шт. ECL, Comfort | эффективное использование энергоресурсов |  | 15-20% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| 20. |  | Балансировка системы отопления | 58 стояк | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО. |  | 5% | 1 раз в год |  |
| 21. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 4,346 м3 | увеличение тепловой производительности систем ГВС и СО |  | 8-10% | 1 раз в год |  |
| 22. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 326 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке СО и ГВС |  | 3-5% | 1 раз в год |  |
| 23. |  | Промывка теплообменников, грязевиков | 4 шт./ 10шт. | увеличение тепловой производительности теплообменников |  | 10- 15% | 1-2 раза в год |  |
| 24. |  | Своевременный ремонт и замена запорной арматуры на внутридомовых сетях | 82 шт. | снижение потерь теплоносителя и затрат на устранение аварий |  | 3-5 % | ежемесячно |  |
| 25. |  | Включение, отключение приборов отопле- ния в местах общего пользования в зависи-мости от температуры наружного воздуха | 16 радиаторов | экономия теплопотребления |  | 3-5% | ежемесячно |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  |  | 35-40% |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 2-я Жерновская ул., дом 26, корп. 2 -2- | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческого узла учета тепловой энергии с блоком дистанционной связи | 1 шт. СПТ-943 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| 27. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регулировки расхода теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха | 1 шт. ECL, Comfort | эффективное использование энергоресурсов |  | 15-20% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| 28. |  | Балансировка системы отопления | 38 стояк | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО. |  | 5% | 1 раз в год |  |
| -1- |  | -3- | -4- | -5- |  | -6- | -7- | -8- |
| 29. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 2,55 м2 | увеличение тепловой производительности систем ГВС и СО |  | 10-15% | 1 раз в год |  |
| 30. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 230 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке СО и ГВС |  | 3-5% | 1 раз в год |  |
| 31. |  | Промывка теплообменников, грязевиков | 2шт./7.шт. | увеличение тепловой производительности теплообменников |  | 10-15% | 1-2 раза в год |  |
| 32. |  | Своевременный ремонт и замена запорной арматуры на внутридомовых сетях | 46 шт. | снижение потерь теплоносителя и затрат на устранение аварий |  | 1-3 % | ежемесячно |  |
| 33. |  | Включение, отключение приборов отопле- ния в местах общего пользования в зависи-мости от температуры наружного воздуха | 8-радиаторов | экономия теплопотребления |  | 1-2% | ежемесячно |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  |  | 35-40% |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 2-я Жерновская ул., дом 25 -2- | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческого узла учета тепловой энергии с блокам дистанционной связи | 1 шт. СПТ-943 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| 35. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регулировки расхода теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха | 1 шт. ECL, Comfort | эффективное использование энергоресурсов |  | 15-20% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| 36. |  | Балансировка системы отопления | 40 ст. | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО. |  | 5% | 1 раз в год |  |
| 37. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 4,0 м3 | увеличение тепловой производительности систем ГВС и СО |  | 10-15 % | 1 раз в год |  |
| 38. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 260 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке СО и ГВС |  | 8-10% | 1 раз в год |  |
| 39. |  | Промывка теплообменников, грязевиков | 1 шт./5шт. | увеличение тепловой производительности теплообменников |  | 5-10% | 1-2 раза в год |  |
| 40. |  | Своевременный ремонт и замена запорной арматуры на внутридомовых сетях | 56 шт. | снижение потерь теплоносителя и затрат на устранение аварий |  | 1-3 % | ежемесячно |  |
| -1- |  | -3- | -4- | -5- |  | -6- | -7- | -8- |
| 41. |  | Включение, отключение приборов отопле- ния в местах общего пользования в зависи-мости от температуры наружного воздуха | 8 радиаторов | экономия теплопотребления |  | 1-2% | ежемесячно |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  |  | 30-35% |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | 2-я Жерновская ул., дом 23 | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческих узлов учета тепловой энергии с блоками дистанционной связи | 2 шт. СПТ-943 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| 43. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регули- ровки расхода теплоносителя в соответст- вии с температурой наружного воздуха | 2 шт. ECL, Comfort | эффективное использование энергоресурсов |  | 15-20% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| 44. |  | Балансировка системы отопления | 64 ст. | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО. |  | 5% | 1 раз в год |  |
| 45. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 8 м3 | увеличение тепловой производительности систем ГВС и СО |  | 8-10% | 1 раз в год |  |
| 46. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 1676 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке СО и ГВС |  | 5-10% | 1 раз в год |  |
| 47. |  | Промывка теплообменников, грязевиков | 3 шт./ 16 шт. | увеличение тепловой производительности теплообменников |  | 8-10% | 1-2 раза в год |  |
| 48. |  | Своевременный ремонт и замена запорной арматуры на внутридомовых сетях | 148 шт. | снижение потерь теплоносителя и затрат на устранение аварий |  | 3-5% | ежемесячно |  |
| 49. |  | Включение, отключение приборов отопле- ния в местах общего пользования в зависи-мости от температуры наружного воздуха | 26 радиаторов | экономия теплопотребления |  | 3-5% | ежемесячно |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  |  | 25-30% |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | 6-я Жерновская ул., дом 19 -2- | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческих узлов учета тепловой энергии с блоками дистанционной связи | 2 шт. СПТ-943 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| 51. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регулировки расхода теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха | 2 шт. ECL, Comfort | эффективное использование энергоресурсов |  | 15-20% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| -1- |  | -3- | -4- | -5- |  | -6- | -7- | -8- |
| 52. |  | Балансировка системы отопления | 84 ст. | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО. |  | 5% | 1 раз в год |  |
| 53. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 5,81 м3 | увеличение тепловой производительности систем ГВС и СО |  | 8-10% | 1 раз в год |  |
| 54. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 5,85 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке СО и ГВС |  | 5-10% | 1 раз в год |  |
| 55. |  | Промывка грязевиков | 12 шт. | увеличение тепловой производительности систем ГВС и СО |  | 3-5% | 1-2 раза в год |  |
| 56. |  | Своевременный ремонт и замена запорной арматуры на внутридомовых сетях | 146 шт. | снижение потерь теплоносителя и затрат на устранение аварий |  | 5-7% | ежемесячно |  |
| 57. |  | Включение, отключение приборов отопле- ния в местах общего пользования в зависи-мости от температуры наружного воздуха | 18 радиаторов | экономия теплопотребления |  | 5-8% | ежемесячно |  |
| 58. |  | Мониторинг работы узла контроля за параметрами т/сети (д. 19, 26к2, 28, 9, 7, 2/4, 17 | 1 узел |  |  |  | ежедневно |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  |  | 25-35% |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | 6-я Жерновская ул., дом 9 -2- | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческих узлов учета тепловой энергии с блоками дистанционной связи | 2 шт. ВКТ-7 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| 59. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регулировки расхода теплоносителя в соответствии с темп. наружного воздуха | 2 шт. ECL, Comfort | эффективное использование энергоресурсов |  | 15-20% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| 60. |  | Балансировка системы отопления | 34 ст. | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО. |  | 5% | 1 раз в год |  |
| 61. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 3,13 м3 | увеличение тепловой производительности систем ГВС и СО |  | 8-10% | 1 раз в год |  |
| 62. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 456 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке СО и ГВС |  | 5-10% | 1 раз в год |  |
| -1- |  | -3- | -4- | -5- |  | -6- | -7- | -8- |
| 63. |  | Промывка грязевиков | 5 шт. | увеличение тепловой производительности системы СО и ГВ |  | 5 -10% | 1-2 раза в год |  |
| 64. |  | Своевременный ремонт и замена запорной арматуры на внутридомовых сетях | 49 шт. | снижение потерь теплоносителя и затрат на устранение аварий |  | 3-5% | ежемесячно |  |
| 65. |  | Включение, отключение приборов отопле- ния в местах общего пользования в зависи-мости от температуры наружного воздуха | 9 радиаторов | экономия теплопотребления |  | 3-5% | ежемесячно |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  |  | 30-40% |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | 6-я Жерновская ул., дом 7 | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческих узлов учета тепловой энергии с блоками дистанционной связи | 2 шт. ВКТ-7 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| 67. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регули- ровки расхода теплоносителя в соответст- вии с температурой наружного воздуха | 2 шт. ECL, Comfort 210 | эффективное использование энергоресурсов |  | 20-25% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| 68. |  | Балансировка системы отопления | 46 ст. | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО. |  | 5% | 1 раз в год |  |
| 69. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 4,0 м3 | увеличение тепловой производительности систем ГВС и СО |  | 8-10% | 1 раз в год |  |
| 70. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 650 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке СО и ГВС |  | 3-5% | 1 раз в год |  |
| 71. |  | Промывка грязевиков | 5 шт. | увеличение тепловой производительности |  | 5 -10% | 1-2 раза в год |  |
| 72. |  | Своевременный ремонт и замена запорной арматуры на внутридомовых сетях | 76 шт. | снижение потерь теплоносителя и затрат на устранение аварий |  | 5-7% | ежемесячно |  |
| 73. |  | Включение, отключение приборов отопле- ния в местах общего пользования в зависи-мости от температуры наружного воздуха | 2 радиатора | экономия теплопотребления |  | 1-3% | ежемесячно |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  |  | 30-35% |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | 2-я Жерновская ул., дом 2/4 -2- | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческих узлов учета тепловой энергии с блоками дистанционной связи | 2 шт. ВКТ-7 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| -1- |  | -3- | -4- | -5- |  | -6- | -7- | -8- |
| 75. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регули- ровки расхода теплоносителя в соответст- вии с температурой наружного воздуха | 2 шт. ECL, Comfort 210 | эффективное использование энергоресурсов |  | 20-25% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| 76. |  | Балансировка системы отопления | 80 ст. | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО |  | 5% | 1 раз в год |  |
| 77. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 7,595 м3 | увеличение тепловой производительности |  | 8-10% | 1 раз в год |  |
| 78. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 1200 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке СО и ГВС |  | 3-5% | 1 раз в год |  |
| 79. |  | Промывка грязевиков | 5 шт. | увеличение тепловой производительности системы СО и ГВС |  | 5-10% | 1-2 раза в год |  |
| 80. |  | Своевременный ремонт и замена запорной арматуры на внутридомовых сетях. | 154 | снижение потерь теплоносителя и затрат на устранение аварий |  | 5-7% | ежемесячно |  |
| 81. |  | Включение, отключение приборов отопле- ния в местах общего пользования в зависи-мости от температуры наружного воздуха | 4 радиатора | экономия теплопотребления |  | 1-3% | ежемесячно |  |
| Планируемая экономия |  |  |  |  |  | 20-30% |  |  |
| Фактическая экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | 6-я Жерновская ул., дом 17 | Обслуживание установленного в ИТП оборудования коммерческих узлов учета тепловой энергии с блоками дистанционной связи | 2 шт. СПТ-943 | дистанционный контроль за параметрами, учет и экономичное использование теплоносителя |  | 30-35% | ежедневно |  |
| 83. |  | Обслуживание установленного в ИТП оборудования для автоматической регулировки расхода теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха | 2 шт. ECL, Comfort 210 | эффективное использование энергоресурсов |  | 20-25% | в отопительный период (октябрь-май) |  |
| 84. |  | Автоматическая балансировка системы отопления (краны балансированные) | 19 ст. | равномерное распределение тепловой энергии по всей системе СО |  | 5% | 1 раз в год |  |
| 85. |  | Промывка трубопроводов ГВС, отопления | 2,311 м3 | увеличение тепловой производительности систем |  | 8-10% | 1 раз в год |  |
| 86. |  | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов, систем центрального отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 730 м.п. | уменьшение теплопотерь при транспортировке теплоносителя |  | 3-5% | 1 раз в год |  |